《绥德县城北片区国土空间详细规划》

(草案)

一、编制背景

为推进绥德县城北片区高质量建设，落实和深化《绥德县国土空间总体规划》（2021—2035年）的传导要求，更好的指导绥德县城北片区的建设，特编制《绥德县城北片区国土空间详细规划》（以下简称《规划》）。

二、规划范围

本次规划范围为绥德县城北片区，北至备用自来水处理厂北侧、西至210国道、南至原烟厂北侧30米、东至307北过境线与刘家湾村交界处，总面积约184.22公顷。

三、功能定位

以山水格局与蓝绿体系为特色，发展公铁联运现代物流、汽车商贸，完善商贸、居住和生产生活服务配套等职能，打造绥德“商贸物流门户、生态宜居社区”。形成高品质商贸物流综合服务中心、“产城一体、园城一体”建设示范区。

四、空间结构

总体形成“一心、两轴、七片区”的空间结构。其中：

一心：综合服务中心。驱动重要生活服务中心发展。

两轴：沿原国道242形成的城市发展轴和东侧绿色产业发展轴。

七片区：商贸服务片区、综合服务片区、生态宜居片区、特色居住片区、工业物流片区、生产服务片区、生态修复片区。

商贸服务片区：利用现有闲置及低效土地，落实总体定位，进一步强化商贸功能，打造成为滨河商贸区；综合服务片区：主要发展优质居住、行政办公、商业及酒店综合体、文化、公园、教育、体育设施、垃圾转运站等综合功能；生态宜居片区：主要发展优质居住、文化、医疗、教育体育设施等功能；特色居住片区：主要通过综合整治及提升刘家湾村容村貌，建设成为具有西北窑洞特色的民俗展示片区；工业物流片区：结合绥德仓储物流集散中心项目，布局工业用地，发展工业、物流服务等功能；生产服务片区：利用现有土地，落实总体定位，发展工业生产功能；生态修复片区：进一步强化生态修复、边坡整治、巩固水土等工作，打造生态修复的典范。

五、公共服务设施规划

公共服务设施根据人口规模及空间分布进行配套，按照15分钟生活圈、5-10分钟生活圈。并根据设施的用地要求，分为独立用地的公共服务设施和非独立用地的公共服务设施。

其中，独立用地的公共服务设施包括小学、幼儿园、公共停车场、社区综合服务中心、体育场馆、广场、文化中心、图书馆、社区医疗卫生服务设施等。

非独立占地的公共服务设施，包括街道办事处、老年人日间照料中心、托儿所、警务室、环卫工人休息室、公共卫生间、综合管理用房等设施，结合居住用地进行布点。

六、道路交通规划

结合上位规划，规划将原242改线至规划区外围，构建客货运分离的交通体系。根据本规划区的交通特征与用地布局特点，道路沿无定河呈现环状路网。其中由主干道与次干道构成“三横四纵”的道路网主骨架。

其中：“三横”为G242改线、中心街和滨河路；“四纵”为甘钦线、滨河路-中心街段、城北三路、城北四路。

七、管理单元与地块控制

本次规划中对城北片区的土地利用实行分级控制，分为管理单元控制与地块控制两级控制体系。规划区划分为5个管理单元，管理单元划分在空间上和功能上保持了一定的完整性。其中，建设用地单元规模分别为A单元46.15公顷、B单元21.73公顷、C单元20.36公顷、D单元27.59公顷、E单元65.69公顷。地块控制主要对地块的土地使用、环境容量、建筑建造、设施配套、土地兼容以及其他控制等提出控制指标要求，主要控制指标如下表所示。

表 绥德县城北片区地块控制指标一览表

| 地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高 | 用地 面积 | 建筑面积 | 主出入口 | 机动车位 | 非机车位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 901 | 商业用地 | — | — | — | — | 4277 | — | 西 | — | — | 现状加油站 |
| A-02 | 901 | 商业用地 | — | — | — | — | 2462 | — | 西 | — | — | 现状燃气公司 |
| A-03 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 187 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| A-04 | 901 | 商业用地 | 3 | 40 | 30 | 45 | 7376 | 22128 | 东北、南 | 332 | 1771 | 规划新增 |
| A-05 | 100101 | 一类工业用地 | 1 | 40 | 20 | 24 | 18819 | 18819 | 西南、东南 | 57 | 377 | 规划新增 |
| A-06 | 100101 | 一类工业用地 | 1 | 40 | 20 | 24 | 22347 | 22347 | 西北、南 | 68 | 447 | 规划新增 |
| A-07 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 2290 | 229 | — | — | — | 规划新增 |
| A-08 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 1436 | 144 | — | — | — | 规划新增 |
| A-09 | 100101 | 一类工业用地 | 1 | 40 | 20 | 24 | 24443 | 24443 | 西、北 | 74 | 489 | 规划新增 |
| A-10 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4042 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| A-11 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1095 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| A-12 | 1305 | 供热用地 | 0.8 | 20 | 30 | 12 | 1251 | 1001 | 东 | — | — | 规划新增 |
| A-13 | 702 | 城镇社区服务设施用地 | 1.5 | 30 | 35 | 24 | 1324 | 1986 | 北、西 | 10 | 30 | 规划新增 |
| A-14 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 349 | 35 | — | — | — | 规划新增 |
| A-15 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 4341 | 11287 | 东、西 | 113 | 226 | 规划新增 |
| A-16 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 21431 | 55721 | 西北、西南 | 558 | 1115 | 规划新增 |
| A-17 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 454 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| A-18 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 2682 | 268 | — | — | — | 规划新增 |
| A-19 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | — | — | — | — | 31007 | — | 南、东 | — | — | 现状十里铺 新村 |
| A-20 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 677 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| A-21 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 214 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| A-22 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | — | — | — | — | 14259 | — | 南、西 | — | — | 现状十里铺新村 |
| A-23 | 1311 | 水工设施用地 | — | — | — | — | 2888 | — | — | — | — | 现状 |
| A-24 | 120803 | 社会停车场用地 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2033 | 0 | 西 | — | — | 规划新增 |
| A-25 | 80501 | 体育场馆用地 | 1.5 | 30 | 35 | 24 | 1554 | 2331 | 西 | 2/百座 | 20/百座 | 规划新增 |
| A-26 | 80404 | 幼儿园用地 | 0.7 | 20 | 35 | 12 | 5045 | 3532 | 西 | 20/教职工 | 15/教职工 | 规划新增 |
| A-27 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 1162 | 116 | — | — | — | 规划新增 |
| B-01 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 1726 | 173 | — | — | — | 规划新增 |
| B-02 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 39 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| B-03 | 901 | 商业用地 | 3 | 50 | 20 | 36 | 16263 | 48789 | 北、东、西 | 732 | 3904 | 规划新增 |
| B-04 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 996 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| B-05 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 431 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| B-06 | 901 | 商业用地 | 3 | 50 | 20 | 36 | 16164 | 48492 | 西、南 | 728 | 3880 | 规划新增 |
| B-07 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2876 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| B-08 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3277 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| B-09 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 82 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| B-10 | 901 | 商业用地 | 3 | 50 | 20 | 36 | 5134 | 15402 | 东、西 | 232 | 1233 | 规划新增 |
| B-11 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 3615 | 362 | — | — | — | 规划新增 |
| B-12 | 901 | 商业用地 | 5 | 50 | 20 | 60 | 38709 | 193545 | 西南、东北 | 2904 | 15484 | 规划新增 |
| B-13 | 901 | 商业用地 | 5 | 50 | 20 | 60 | 11352 | 56760 | 南、东北、西北 | 852 | 4541 | 规划新增 |
| B-14 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 1628 | 163 | — | — | — | 规划新增 |
| B-15 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4937 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| B-16 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 76 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| C-01 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | — | — | — | — | 23915 | — | 南 | — | — | 现状刘家湾村组 |
| C-02 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 1268 | 3297 | 东、北 | 33 | 66 | 规划新增 |
| C-03 | 804 | 教育用地 | — | — | — | — | 9483 | — | 南 | — | — | 现状刘家湾小学 |
| C-04 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | — | — | — | — | 24956 | — | 南 | — | — | 现状刘家湾村组 |
| C-05 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | — | — | — | — | 3484 | — | 东 | — | — | 现状刘家湾村组 |
| C-06 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | — | — | — | — | 17940 | — | 南、东南 | — | — | 现状刘家湾村组 |
| C-07 | 1403 | 广场用地 | — | — | — | — | 1560 | — | — | — | — | 现状广场 |
| C-08 | 80404 | 幼儿园用地 | — | — | — | — | 1599 | — | 南 | — | — | 现状蓝天幼儿园 |
| C-09 | 703 | 农村宅基地 | — | — | — | — | 4522 | — | 南 | — | — | 现状刘家湾村组 |
| C-10 | 1403 | 广场用地 | — | — | — | — | 7092 | — | — | — | — | 现状刘家湾广场 |
| C-11 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 2892 | 289 | — | — | — | 规划新增 |
| C-12 | 80302 | 文化活动用地 | 2.5 | 30 | 35 | 24 | 2721 | 6803 | 南、北 | 69 | 103 | 规划新增 |
| C-13 | 80602 | 基层医疗卫生设施用地 | 2 | 35 | 25 | 36 | 2887 | 5774 | 北 | 58 | 87 | 规划新增 |
| C-14 | 807 | 社会福利用地 | 1.5 | 30 | 35 | 24 | 3277 | 4916 | 南 | 40 | 25 | 规划新增 |
| C-15 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 32391 | 84217 | 南、北 | 843 | 1685 | 规划新增 |
| C-16 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 4836 | 484 | — | — | — | 规划新增 |
| C-17 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 3288 | 329 | — | — | — | 规划新增 |
| C-18 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 1683 | 168 | — | — | — | 规划新增 |
| D-01 | 801 | 机关团体用地 | — | — | — | — | 2132 | — | 南 | — | — | 现状 国家电网 |
| D-02 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | — | — | — | — | 23697 | — | 南 | — | — | 现状刘家湾村组 |
| D-03 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 435 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| D-04 | 80501 | 体育场馆用地 | 2 | 30 | 35 | 24 | 4420 | 8840 | 北、西 | 2/百座 | 20/百座 | 规划新增 |
| D-05 | 80301 | 图书与展览用地 | 2.5 | 30 | 35 | 24 | 2981 | 7453 | 南、西 | 75 | 112 | 规划新增 |
| D-06 | 801 | 机关团体用地 | 2.5 | 35 | 35 | 54 | 2173 | 5433 | 南 | 60 | 109 | 规划新增 |
| D-07 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 12177 | 35313 | 南、北 | 354 | 707 | 规划新增 |
| D-08 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 5955 | 17270 | 南、北 | 173 | 346 | 规划新增 |
| D-09 | 702 | 城镇社区服务设施用地 | 1.5 | 30 | 35 | 24 | 3740 | 5610 | 南、北 | 29 | 85 | 规划新增 |
| D-10 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 7008 | 20323 | 西南、东北 | 204 | 407 | 规划新增 |
| D-11 | 120803 | 社会停车场用地 | 0 | 0 | 35 | 0 | 665 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| D-12 | 901 | 商业用地 | 5 | 50 | 20 | 100 | 15153 | 75765 | 西、北、南 | 1137 | 6062 | 规划新增 |
| D-13 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 27464 | 71406 | 东、南 | 715 | 1429 | 规划新增 |
| D-14 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 22721 | 59075 | 西、南 | 591 | 1182 | 规划新增 |
| D-15 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 13428 | 34913 | 西北、东北 | 350 | 699 | 规划新增 |
| D-16 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 1526 | 153 | — | — | — | 规划新增 |
| D-17 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1490 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| D-18 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1373 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| D-19 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 4241 | 424 | — | — | — | 规划新增 |
| D-20 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 1840 | 184 | — | — | — | 规划新增 |
| D-21 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 3621 | 362 | — | — | — | 规划新增 |
| D-22 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1118 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| D-23 | 1309 | 环卫用地 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | 579 | 290 | 西南 | — | — | 规划新增 |
| D-24 | 1302 | 排水用地 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | 1691 | 846 | 西南 | — | — | 规划新增 |
| D-25 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 693 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| D-26 | 70102 | 二类城镇住宅用地 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 15307 | 44390 | 西北、西南 | 444 | 888 | 规划新增 |
| D-27 | 1403 | 广场用地 | 0.1 | 3 | 35 | 6 | 9412 | 941 | — | 根据交通影响评价确定 | 根据交通影响评价确定 | 规划新增 |
| E-01 | 703 | 农村宅基地 | — | — | — | — | 8304 | — | 南 | — | — | 现状刘家湾村组 |
| E-02 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| E-03 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 361 | 36 | — | — | — | 规划新增 |
| E-04 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 48 | 5 | — | — | — | 规划新增 |
| E-05 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 21 | 2 | — | — | — | 规划新增 |
| E-06 | 1401 | 公园绿地 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 164 | 16 | — | — | — | 规划新增 |
| E-07 | 703 | 农村宅基地 | — | — | — | — | 4194 | — | 南 | — | — | 现状刘家湾村组 |
| E-08 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 1 | 40 | 20 | 24 | 19040 | 19040 | 西南 | 58 | 381 | 规划新增 |
| E-09 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 1 | 40 | 20 | 24 | 41626 | 41626 | 南 | 125 | 833 | 规划新增 |
| E-10 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 1 | 40 | 20 | 24 | 32303 | 32303 | 东北、南 | 97 | 647 | 规划新增 |
| E-11 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 1 | 40 | 20 | 24 | 13959 | 13959 | 南 | 42 | 280 | 规划新增 |
| E-12 | 901 | 商业用地 | 2 | 40 | 20 | 24 | 36736 | 73472 | 北 | 1103 | 5878 | 规划新增 |
| E-13 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 624 | 0 | — | — | — | 规划新增 |
| E-14 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 1 | 40 | 20 | 24 | 4118 | 4118 | 南 | 13 | 83 | 规划新增 |
| E-15 | 1402 | 防护绿地 | 0 | 0 | 90 | 0 | 247 | 0 | — | — | — | 规划新增 |